表1                                     本项目废气产排情况一览表

| 排放形式 | 排放口编号 | 产排污环节 | 污染物 | 核算 方法 | 废气量（m3/h） | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  |  |  | 污染物排放 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 产生量 |  | 产生浓度 | 治理工艺 | 是否为可行技术 | 收集效率（%） | 处理效率 （%） | 排放量 |  |  | 排放浓度 | 年排放时间（h） |
|  |  |  |  |  |  | kg/h | t/a | mg/m3 |  |  |  |  | kg/h |  | t/a | mg/m3 |  |
| 有组织 | DA001 | 屠宰车间恶臭 | NH3 | 产污系数法 | 35000 | 0.047 | 0.135 | 1.34 | 生物滤池除臭装置 | 是 | 90 | 90 | 0.0047 |  | 0.0135 | 0.134 | 2880 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.0018 | 0.005 | 0.051 |  | 是 |  | 90 | 0.00018 |  | 0.0005 | 0.0051 |  |
|  |  | 污水处理站恶臭 | NH3 | 产污系数法 |  | 0.014 | 0.119 | 0.39 |  | 是 | 90 | 90 | 0.0014 |  | 0.0119 | 0.039 | 8640 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.0005 | 0.005 | 0.015 |  | 是 |  | 90 | 0.00005 |  | 0.0005 | 0.0015 |  |
|  |  | 堆肥车间恶臭 | NH3 | 产污系数法 |  | 0.0019 | 0.017 | 0.054 |  | 是 | 90 | 90 | 0.00019 |  | 0.0017 | 0.0054 | 8640 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.00013 | 0.0011 | 0.0036 |  | 是 |  | 90 | 0.000013 |  | 0.00011 | 0.00036 |  |
| 食堂油烟 |  |  | 油烟 | 产污系数法 | 2000 | / | / | 7.5 | 高效油烟净化器 | 是 | 100 | 60 | / |  | / | 3.0 | 720 |
| 无组织 | 生产区 |  | NH3 | 产污系数法 | / | 0.005 | 0.015 | / | / | / | / | / | 0.005 | 0.015 |  | / | 2880 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.0002 | 0.0006 | / | / | / | / | / | 0.0002 | 0.0006 |  | / |  |
|  | 污水处理站 |  | NH3 | 产污系数法 | / | 0.0015 | 0.0132 | / | / | / | / | / | 0.0015 | 0.0132 |  | / | 8640 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.00006 | 0.0005 | / | / | / | / | / | 0.00006 | 0.0005 |  | / |  |
|  | 堆肥车间 |  | NH3 | 产污系数法 | / | 0.00021 | 0.0018 | / | / | / | / | / | 0.00021 | 0.0018 |  | / | 8640 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.00001 | 0.00012 | / | / | / | / | / | 0.00001 | 0.00012 |  | / |  |

（3）固废：

本项目生产过程中产生的一般工业固体废物包括：粪便、肠胃内容物，污水处理站污泥，牛羊病胴体、不可食用内脏，废油脂、肉渣、碎骨，废阳离子交换树脂等。本项目营运期产生的危险废物为检疫废物，暂存于厂内危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。员工生活垃圾由当地市政环卫部门定期清理。

（4）噪声：

本项目东、南、西、北厂界昼夜间噪声的预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准要求。

四、环境影响评价结论要点

第三师叶城二牧场牛羊屠宰场建设项目在认真落实环评中所提出的各项污染防治措施，满足清洁生产、达标排放、总量控制等要求后，本项目的建设可以实现经济效益、环境效益和社会效益的协调发展，因此从环保角度分析，本工程的建设是可行的。

五、获取征求意见稿的方式

（1）征求意见稿链接：https://pan.baidu.com/s/1Iut0gVrWPRgqw8iujcwefw， 提取码：ipy4，有效期十个工作日；

（2）公参意见表链接：https://pan.baidu.com/s/1J-ji7X5l2xmt9qGG9H6iRQ， 提取码：8c8x，有效期十个工作日。

六、征求公众意见的范围和主要事项

征求意见范围：受建设项目影响和关注工程建设的公众。

主要事项：对工程选址的意见，对工程建设的意见，对工程拟采取环境保护措施的意见，对项目环境影响报告书（征求意见稿）的意见。

七、征求公众意见的具体形式

您可以通过电话、传真、电子信箱以及邮寄信件的方式向建设单位和环评单位提出您的宝贵意见和建议。具体联系方式如下：

单位名称：图木舒克市昆牧源屠宰加工有限公司

单位联系人：阿总

单位地址：新疆图木舒克市叶城二牧场一连（5片区）办公楼8号办公室

联系方式：17622737366

- 八、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式

环评单位名称：新疆华安智慧环保科技有限公司

环评单位地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路372号综合楼1栋21层2114号

环评单位联系人：梅工

环评单位联系电话：15981747915

环评单位联系邮箱：1241418669@qq.com

九、公众提出意见的时间

自公示之日起不少于10日。