第三师图木舒克市生态环境局关于2025年12月4日

拟作出的建设项目环境影响评价

文件审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2025年12月4日我局拟对2个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证建设项目审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示。公示期为2025年12月4日－2025年12月10日（5个工作日）。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0998-5886525

通讯地址：图木舒克市市民之家A36号窗口

邮编：843900

拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价 机构 | 项目概述 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三师49团13连育肥牛养殖场建设项目（五期） | 第三师四十九团13连 | 新新疆生产建设兵团第三师四十九团农业和林业草原中心 | 乌鲁木齐巍创节能环保科技有限公司 | 项目为扩建工程，占地面积150277.08m2。建设标准化育肥牛圈（带运动场）18座，9座青储窖，搅拌站1座，管理用房1栋及配套相关设施。项目组成包括主体工程、公用工程、辅助工程、储运工程、环保工程等。建成后育肥牛存栏量3600头/a。 项目总投资3747万元，其中环保投资315万元，占总投资的8.41%。 | 废气：施工期施工扬尘采取洒水抑尘、加强车辆管理等措施有效降低扬尘污染。运营期饲料加工产生的粉尘经布袋除尘器处理后由1根15米高的排气筒（DA004）排放，废气中颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级要求；无害化处理产生的恶臭气体经离子除臭装置处理后由1根15米高的排气筒（DA005）排放，废气中氨、硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求。无组织废气：牛舍清粪采用干清粪工艺，干粪每日清扫；控制饲养密度，加强牛舍通风，提高饲料利用率；牛舍定期喷洒除臭液，并在养殖场内设绿化隔离带；对堆粪场喷淋定期喷洒除臭液；饲料搅拌站定期洒水、清扫。采取以上措施后，厂界硫化氢、氨无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新扩改建二级标准要求；臭气浓度无组织排放满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准要求。厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求。 废水：施工期废水经临时沉淀池处理后回用。运营期生活污水经厂区化粪池收集后由吸污车定期拉运至四十九团污水处理厂处理；满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求。 噪声：施工期选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，合理安排高噪声施工作业的时间，严格控制强噪声施工机械的作业时间，施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。饲养人员尽可能满足牛的饮食、饮水需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；减少人为骚扰、驱赶；选择先进可靠的低噪音设备，所有产噪设备设置减振措施；将噪声较大的设备置于室内隔声，并采用隔声、吸音材料制作门窗、砌体等措施；加强厂区绿化。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 固废：施工期产生的废物定期清运至政府主管部门规定的处理场所处理。运营期生活垃圾：设封闭式垃圾桶（箱），定点收集至封闭式垃圾房，由环卫部门统一清运处理。一般固体废物：牛粪及垫草垫料在堆粪场堆肥发酵后用于项目区周边农田施肥；病死牛按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》相关要求经高温生物降解处理后，作为有机肥原料外售；饲料包装物集中收集后外售；除尘灰集中收集后回用于饲料。危险废物：医疗废物（主要为育肥牛疫苗接种、防病用的注射用具、消毒棉纱、废药、药剂废包装等）集中收集后暂存于1座20平方米的医疗废物暂存库，定期交由有资质单位处置；废机油及废机油桶集中收集后暂存于1座5平方米的危险废物贮存点，定期交由有资质单位处置。 |  |
| 2 | 油莎豆精酿啤酒建设项目（重大变动） | 第三师图木舒克市54团兴安镇 | 新疆启源啤酒有限责任公司 | 乌鲁木齐亨源祥通工程技术咨询有限公司 | 本项目总占地面积996m2，项目租赁现有车间建设啤酒生产区、办公附属设施等，配套污水收集处理设施；本项目新建2条油莎豆精酿啤酒生产线，年产油莎豆精酿啤酒900千升。 项目总投资为152万元，其中环保投资40.5万元，占总投资的26.64%。 | 废气：施工期主要为车间内改造工程，外部土建工程量小，扬尘治理采取围挡、覆盖及洒水、加强车辆管理等。运营期原料破碎粉尘：设置封闭式粉碎间，粉碎设备设置挡尘罩，麦芽破碎前喷水润湿；天然气燃烧烟气：燃气蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，烟气经12m高排气筒（DA001）排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放限值要求；生产异味：生产车间封闭并设置机械通风系统，罐体设备全部密闭，且使用管道输送，麦糟及时清运，不在车间内长存；污水处理站恶臭：污水处理站使用一体式密闭设备，定期投加除臭剂。运营期无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新改扩建项目限值要求，非甲烷总烃计执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附表A.1厂区内限值要求，污水处理站恶臭及生产过程散发的异味（以臭气浓度表征）无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建项目二级标准限值要求。 废水：施工期不设置施工营地，施工人员生活污水由租住地排水设施排放。运营期项目综合废水排入项目污水处理站处理后最终拉运至莎车县火车西站（纺织工业园区）污水处理厂处理，待五十四团城镇污水处理厂建成投运后经下水管网排入其中处置。 噪声：施工期选用低噪声设备；合理安排施工时间，合理布置施工平面图，加强管理等。施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期选择低噪声设备，建筑隔声，安装减振垫等措施。噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 固废：施工期建筑垃圾可回收利用的部分定期送废品回收站处理，其余送行业主管部门指定地点处理；生活垃圾应集中收集，统一处置。运营期生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理；麦糟和废酵母产生后当天清运，外售当地养殖户利用，废滤材暂存后交厂家回收，废包装材料集中收集定期外售，污泥于设备浓缩池中暂存，定期脱水处理后拉运至当地有机肥厂堆肥；废机油、废灯管等危险废物收集后暂存于危废贮存点，委托有资质的单位上门收运，妥善处置。危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |  |