第三师叶城二牧场牛羊屠宰场建设项目

环境影响报告书报批前公示

一、项目概况

第三师叶城二牧场牛羊屠宰场建设项目位于新疆生产建设兵团第三师图木舒克市叶城二牧场杏花镇。项目占地面积约3660.32m2，工程总投资1600万元，其中环保投资298.0万元，占工程总投资的18.63%。劳动定员50人，年工作360天，采用一班制，每班8h。
二、项目营运期产生的主要污染因素

（1）废水：本项目各类生产废水（电锅炉废水除外）与员工生活污水一道进入厂区自建污水处理站进行处理。由前文水平衡可知，本项目废水的产生量为135.105t/d；考虑到实际生产的废水量会有一定的波动，本项目污水处理站的设计处理规模为150t/d，采用“格栅+微滤池+调节池+气浮池+厌氧池+一级好氧池+二级好氧池+二沉池+消毒池”处理工艺。
（2）废气：本项目为牛羊屠宰建设项目。本项目待宰圈、屠宰车间、无害化处理车间、污水处理站会有恶臭气体产生，主要污染物为NH3、H2S、非甲烷总烃等。另外，本项目食堂烹饪过程中还会产生食堂油烟。
（3）固废：本项目生产过程中产生的一般工业固体废物包括：粪便、肠胃内容物，污水处理站污泥，牛羊病胴体、不可食用内脏，废油脂、肉渣、碎骨，废阳离子交换树脂等。。
（4）噪声：本工程的高噪声设备主要有各种泵类、风机等，设备声源值在75～85dB（A）之间。

三、污染物防治措施

（1）废水：

本项目废水经厂区自建污水处理站进行处理后，废水中的各污染物浓度均满足《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-2025）表1中“间接排放”标准、及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)的要求后，用罐车运输到叶城二牧场污水处理厂进行处理。
（2）废气：

本项目为牛羊屠宰建设项目。本项目待宰圈、屠宰车间、无害化处理车间、污水处理站会有恶臭气体产生，主要污染物为NH3、H2S、非甲烷总烃等。另外，本项目食堂烹饪过程中还会产生食堂油烟。本项目废气产排情况见表1：

表1                                          本项目废气产排情况一览表
	排放形式
	排放口编号
	产排污环节
	污染物
	核算

方法
	废气量（m3/h）
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放

	
	
	
	
	
	
	产生量
	产生浓度
	治理工艺
	是否为可行技术
	收集效率（%）
	处理效率

（%）
	排放量
	排放浓度
	年排放时间（h）

	
	
	
	
	
	
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	
	
	
	
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	

	有组织
	DA001
	待宰圈
	NH3
	产污系数法

	60000
	0.0594
	0.5103
	0.99
	生物喷淋除臭装置
	是
	90
	90
	0.0059
	0.051
	0.099
	8640

	
	
	
	H2S
	
	
	0.0054
	0.045
	0.09
	
	是
	
	90
	0.00054
	0.0045
	0.009
	

	
	
	屠宰

车间
	NH3
	产污系数法
	
	0.047
	0.135
	1.34
	
	是
	90
	90
	0.0047
	0.0135
	0.134
	2880

	
	
	
	H2S
	
	
	0.0018
	0.0054
	0.051
	
	是
	
	90
	0.00018
	0.00054
	0.0051
	

	
	
	污水处理站
	NH3
	产污系数法
	
	0.014
	0.119
	0.39
	
	是
	90
	90
	0.0014
	0.0119
	0.039
	8640

	
	
	
	H2S
	
	
	0.0005
	0.0045
	0.015
	
	是
	
	90
	0.00005
	0.00045
	0.0015
	

	
	
	无害化处理车间
	NH3
	类比分析法
	
	0.01116 
	0.00068 
	0.186
	
	是
	90
	90
	0.001116
	0.000068
	0.0186
	60

	
	
	
	H2S
	
	
	0.00002 
	0.000001 
	0.0003
	
	是
	
	90
	0.000002
	0.0000001
	0.00003
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	
	0.00115 
	0.00007 
	0.0192
	/
	/
	90
	/①
	0.00115 
	0.00007 
	0.0192
	

	食堂油烟
	油烟
	产污系数法
	2000
	/
	/
	7.5
	高效油烟净化器
	是
	100
	80
	/
	/
	1.5
	720

	无组织
	待宰圈
	NH3
	产污系数法
	/
	0.0066
	0.0567
	/
	定时清扫，并喷洒生物除臭剂
	是
	/
	/
	0.0066
	0.0567
	/
	8640

	
	
	H2S
	
	
	0.0006
	0.005
	/
	
	
	/
	/
	0.0006
	0.005
	/
	

	
	屠宰车间
	NH3
	产污系数法
	/
	0.005
	0.015
	/
	/
	/
	/
	/
	0.005
	0.015
	/
	2880

	
	
	H2S
	
	
	0.0002
	0.0006
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0002
	0.0006
	/
	

	
	污水处理站
	NH3
	产污系数法
	/
	0.0015
	0.0132
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0015
	0.0132
	/
	8640

	
	
	H2S
	
	
	0.00006
	0.0005
	/
	/
	/
	/
	/
	0.00006
	0.0005
	/
	

	
	无害化处理车间
	NH3
	类比分析法
	/
	0.00124
	0.00008
	/
	/
	/
	/
	/
	0.00124
	0.00008
	/
	60

	
	
	H2S
	
	
	0.000002
	0.0000001
	/
	/
	/
	/
	/
	0.000002
	0.0000001
	/
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	
	0.000128
	0.0000077
	/
	/
	/
	/
	/
	0.000128
	0.0000077
	/
	

	备注：①由于本项目无害化处理车间非甲烷总烃的实际成分为动物油脂，生物喷淋除臭装置对其的处理效果非常有限，本次评价以最不利的情形考虑，生物喷淋除臭装置对非甲烷总烃的处理效率以0计。


本项目有组织废气排放、及达标情况见表2。

表2                                     本项目有组织废气排放、及达标情况一览表

	排放口编号
	污染物
	排放量
	排放浓度
	高度
	内径
	标准限值

	
	
	kg/h
	t/a
	mg/m3
	m
	m
	

	DA001
	NH3
	0.013116
	0.076498
	0.291
	15.0
	0.3
	≤4.9kg/h

	
	H2S
	0.000826
	0.0054901
	0.016
	
	
	≤0.33kg/h

	
	非甲烷总烃
	0.00115
	0.00007
	0.0192
	
	
	排放浓度：≤120mg/m3；排放速率：≤10kg/h


综上所述，本项目屠宰车间、污水处理站、无害化处理车间等产生的恶臭气体，经全厂生物喷淋除臭装置（TA001）处理后，废气中的NH3、H2S排放量可以满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2二级标准的要求，非甲烷总烃的排放量、排放浓度均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求，达标排放。

（3）固废：

本项目生产过程中产生的一般工业固体废物包括：粪便、肠胃内容物，污水处理站污泥，牛羊病胴体、不可食用内脏，屠宰下脚料，废阳离子交换树脂等；危险废物主要为废导热油。本项目牛羊粪、肠胃内容物等集中收集后置于一般工业固废暂存间，外售至当地有机肥料生产厂家作为原料；屠宰下脚料经分类收集后、出售给下游相关生产厂家进行综合利用；牛羊病胴体、不可食用内脏等经自建1套高温高压化制设备进行无害化处理，无害化处理得到的肉骨粉和油脂外售至当地有机肥料生产厂家作为原料；污水处理站污泥外运至当地生活垃圾填埋场进行填埋处理；废阳离子交换树脂由原生产厂家进行回收再生利用。废导热油、废导热油等由专用的密闭容器收集后，暂存于危废贮存库，交有相关处理资质的单位进行处理。本项目员工生活垃圾由当地市政环卫部门定期清理。
（4）噪声：

本项目东、南、西、北厂界昼夜间噪声的预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

四、环境影响评价结论要点

第三师叶城二牧场牛羊屠宰场建设项目位于新疆生产建设兵团第三师图木舒克市叶城二牧场杏花镇。项目所在地属于工业用地，符合区域生态环境分区管控、土地利用规划等，项目的选址可行。本项目符合国家产业政策。项目生产工艺和设备达到国内清洁生产先进水平要求，项目运营期的主要环境问题是废气、废水、噪声、固体废物对周边环境的影响，建设单位只要认真落实报告书提出的各项环境保护措施，严格执行环保“三同时”制度，项目建设对周边环境影响较小。具有很好的社会效益、经济效益和环保效益。从环保角度上分析，该项目的建设是可行的。

五、获取本项目环境影响报告书（报批版）的方式

（1）链接：https://pan.baidu.com/s/1qcSfIGW4JuQXNHVOV0qDFA，提取码：tewk ，有效期十个工作日；
（2）公参意见表链接：https://pan.baidu.com/s/1dSY-SFmaucQpnbCLPHpZdA， 提取码：dzdu，有效期十个工作日。

六、征求公众意见的范围和主要事项

征求意见范围：受建设项目影响和关注工程建设的公众。

主要事项：对工程选址的意见，对工程建设的意见，对工程拟采取环境保护措施的意见，对项目环境影响报告书（征求意见稿）的意见。

七、征求公众意见的具体形式

您可以通过电话、传真、电子信箱以及邮寄信件的方式向建设单位和环评单位提出您的宝贵意见和建议。具体联系方式如下：

单位名称：图木舒克市昆牧源屠宰加工有限公司
单位联系人：阿总
单位地址：新疆图木舒克市叶城二牧场一连（5片区）办公楼8号办公室
联系方式：17622737366
八、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式

环评单位名称：新疆华安智慧环保科技有限公司
环评单位地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路372号综合楼1栋21层2114号

环评单位联系人：梅工
环评单位联系电话：15981747915
环评单位联系邮箱：1241418669@qq.com

九、公众提出意见的时间

自公示之日起不少于10日。

